# 골프공 3D 추적 시스템 분석 보고서

### 목표

수직 스테레오 비전 기반 골프공 3D 추적 시스템의 정확도 향상

### 캘리브레이션 시도 결과 (2025.11.03-04)

✅ **개별 카메라 파라미터 측정 성공**: RMS 0.17-0.20 픽셀

✅ **기존 캘리브레이션 오류 증명**: f=1500→실제 ~1030 (30% 차이)

✅ **왜곡 계수 측정**: D=[0,0,0,0,0]→실제 k1=7~41 (완전히 다름)

❌ **스테레오 캘리브레이션 실패**: 공통 이미지 부족 (8/10)

🔍 **원인 추정**: 조명 부족 (평균 밝기 50-91, 정상 100-150)

--

## 1. 시스템 초기 상태와 문제 발견

### 1.1 하드웨어 구성

카메라 설정:

- 모델: 고속 카메라 (820 fps)

- 배치: 수직 스테레오 (위아래로 470mm 간격)

- 해상도: 1440×1080 (전체), 1440×300 (ROI 측정 영역)

물리적 거리:

- 카메라1-공: 900-1000mm

- 카메라2-공: 500-600mm

- 베이스라인: 470mm(카메라간 거리)

### 1.2 최초 테스트 결과 - 즉시 드러난 심각한 문제

#### 문제 1: 깊이 계산 캘리브레이션이 제대로 되었는가?

기대값: 700-950mm (실측 거리)

계산값: 9286mm (약 9.3m!)

오차: 20-40배 과대 추정

원인 추정:

- 캘리브레이션 파라미터 문제

- 깊이 계산 공식 문제

- 단위 변환 오류

#### 문제 2: 속도 계산 오류

실측 속도: 54-63 m/s (드라이버 샷 일반값)

계산 속도: 174 m/s

오차: 2.9배

파생 문제:

- 깊이가 잘못되면 → 3D 위치 잘못됨

- 3D 위치가 잘못되면 → 속도 계산 잘못됨

- 속도가 잘못되면 → 모든 물리량 의미 없음

#### 문제 3: 방향각 혼돈

실측 방향각: -7.8° ~ 13.0° (거의 정면)

계산 방향각: -170° ~ 180° (무작위)

특이 사항:

- 절반은 양수, 절반은 음수

- 실측과 전혀 상관관계 없음

### 1.3 근본 원인 추론

이 시점에서 세 가지 가설이 제기되었습니다:

*가설 1: 캘리브레이션 실패**

체스보드 이미지가 부족하거나 품질 불량

수직 스테레오에 맞지 않는 캘리브레이션 방법

ROI와 전체 이미지 좌표계 불일치

*가설 2: 골프공 검출 실패**

고속 모션 블러로 검출 난이도 향상

임계값 기반 검출의 한계

배경 노이즈 간섭

*가설 3: 좌표계 정의 오류**

카메라 좌표계 ≠ 골프 좌표계

X, Y, Z 축 정의 불명확

회전 행렬 누락 또는 부정확

--

## 2. 첫 번째 시도: 캘리브레이션 파일 검증

### 2.1 캘리브레이션 데이터 확인

#### 발견 1: 체스보드 이미지 확인 및 재캘리브레이션 시도

# chessboard_images/ 폴더 확인

cam1_images = glob.glob("chessboard_images/Cam1_*.bmp")

cam2_images = glob.glob("chessboard_images/Cam2_*.bmp")

결과:

- Camera 1: 17개 이미지

- Camera 2: 17개 이미지

- 총 34개 스테레오 쌍

*최초 캘리브레이션 시도 결과: 실패**

# OpenCV findChessboardCorners() 실행

pattern_sizes_tested = [(9, 6), (8, 5), (7, 6), (6, 9)]

Camera 1: 0/17 성공 (0% 검출률)

Camera 2: 0/17 성공 (0% 검출률)

모든 패턴 크기에서 검출 실패

*발견된 치명적 문제**:

**극도로 어두운 이미지**

```

평균 밝기: 50.4 - 91.6 (정상: 100-150)

표준편차: 44.6 - 65.5 (대비 부족)

범위: 0-253

→ 이미지가 너무 어두워 체스보드 검출 불가능

```

**조명 부족**

평균 밝기 50 = 거의 암흑 수준

흑백 체스보드의 명암 구분 불가

Edge 검출도 제대로 안 됨

**체스보드 코너 검출 완전 실패**

4가지 패턴 크기 모두 실패

OpenCV의 findChessboardCorners() 알고리즘 무용지물

재캘리브레이션 불가능

*재캘리브레이션을 위해 필요한 것**:

밝은 조명 (이미지 평균 밝기 > 100)

명확한 흑백 대비 (표준편차 > 60)

체스보드 전체가 선명하게 포함된 이미지

최소 15-20개의 다양한 각도/거리 이미지 쌍

#### 발견 1-2: 체스보드 검출 최종 시도 (2025.11.03)

# 7가지 전처리 방법 시도

methods = [

'original',           # 원본

'clahe',             # Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization

'hist_eq',           # 히스토그램 균등화

'brightness',        # 밝기/대비 증가 (α=2.0, β=50)

'gamma',             # 감마 보정 (γ=2.0)

'bilateral_clahe',   # Bilateral 필터 + CLAHE

'ultra_bright'       # 극단적 밝기 증가 (α=3.0, β=100)

]

# 25가지 패턴 크기 시도

patterns = [

(11,8), (10,8), (9,8), (8,8), (11,7), (10,7), (9,7), (8,7),

(10,6), (9,6), (8,6), (7,6), (6,6), (9,5), (8,5), (7,5), (6,5), (5,5),

(9,4), (8,4), (7,4), (6,4), (7,9), (6,9), (6,8), (5,8), (5,7), (4,4)

]

# 5가지 OpenCV 플래그 조합

flags = [

None,

CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH,

CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE,

CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH + CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE,

CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH + CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE + CALIB_CB_FAST_CHECK

]

*결과: 부분 성공**

Camera 1: 14/17 성공 (82.4%)

검출된 패턴: (11,8)×3, (10,8)×1, (8,4)×3, (8,6)×2, (8,5)×2, (7,6), (6,5), (6,4), (4,4)×2

최대 패턴: (11,8) - 88개 코너

Camera 2: 14/17 성공 (82.4%)

검출된 패턴: (9,8)×1, (8,8)×1, (8,7)×1, (9,6)×2, (8,6)×1, (8,5)×1, (6,6)×1, ...

최대 패턴: (9,8) - 72개 코너

*새로운 문제 발견**:

**패턴 크기 불일치**

같은 번호의 스테레오 페어에서 다른 패턴 검출

예: Cam1_10 → (10,8), Cam2_10 → (8,7)

12개 공통 이미지 중 **같은 패턴 페어: 0개**

**카메라 시야각 차이**

Camera 1: 큰 패턴 검출 (11×8, 10×8)

Camera 2: 작은 패턴 검출 (6×6, 5×4)

→ 두 카메라의 거리/각도가 크게 다름

**체스보드 일부만 포함**

각 이미지마다 체스보드의 다른 부분이 보임

실제 체스보드는 11×8보다 더 클 가능성

#### 발견 1-3: 유연한 패턴 크기 캘리브레이션 시도

*접근 방식**: 각 이미지가 다른 패턴 크기를 가져도 개별 카메라 캘리브레이션은 가능

# 각 이미지에서 최대 패턴 검출 후 개별 캘리브레이션

Camera 1: 10개 이미지 수집

- 패턴 분포: (11,8)×5, (10,8)×2, (8,6), (8,5), (8,4), (7,6)

Camera 2: 11개 이미지 수집

- 패턴 분포: (9,8), (8,8), (8,7), (9,6)×2, (8,5), (6,6), (6,4)×2, (5,4)

*개별 카메라 캘리브레이션 성공**

Camera 1 결과:

RMS 재투영 오차: 0.1707 pixels  ← 매우 좋음!

초점거리: fx=1038.33, fy=1038.17  ← 좌표계 정의가 제대로 되지 않음

주점: cx=704.09, cy=571.29

왜곡: k1=41.032, k2=69.257  ← 기존 [0,0]과 완전히 다름!

Camera 2 결과:

RMS 재투영 오차: 0.1959 pixels  ← 좋음!

초점거리: fx=1024.05, fy=1022.82  ← 좌표계 정의가 제대로 되지 않음

주점: cx=691.54, cy=578.35

왜곡: k1=7.462, k2=-1.002  ← 기존 [0,0]과 다름!

*스테레오 캘리브레이션 실패**

공통 이미지 번호: 8개

필요한 최소 개수: 10개

결과: 스테레오 캘리브레이션 불가

*최종 성과**:

✅ 개별 카메라 내부 파라미터 측정 완료

두 카메라 모두 0.17-0.20 픽셀의 낮은 RMS 오차

실제 초점거리 측정: ~1038, ~1024 (기존 1500과 30% 차이!)

실제 왜곡 계수 측정 (기존 [0,0,0,0,0]은 틀렸음 확인)

저장: `individual_camera_calibration.json`

❌ 스테레오 관계 파라미터 측정 실패

R (회전 행렬): 측정 못함

T (변환 벡터): 측정 못함

공통 이미지 부족 (8/10)

*결론**:

현재 체스보드 이미지로 완전한 재캘리브레이션은 불가능하지만,

*개별 카메라의 실제 파라미터는 확보**했습니다.

기존 캘리브레이션의 f=1500, D=[0,0,0,0,0]이 **부정확함을 증명**

실제값과 30-100% 차이 확인

조명을 개선하여 새로운 체스보드 이미지를 촬영해야 완전한 스테레오 캘리브레이션이 가능합니다.

#### 발견 2: 캘리브레이션 파라미터 분석

{

"camera_matrix_1": [[1500, 0, 720], [0, 1500, 540], [0, 0, 1]],

"camera_matrix_2": [[1500, 0, 720], [0, 1500, 540], [0, 0, 1]],

"rotation_matrix": [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]],  // ← 의심스러움

"translation_vector": [[0], [470], [0]],

"distortion_coeffs": [0, 0, 0, 0, 0]  // ← 모두 0

}

*의심 포인트 1: 회전 행렬이 단위 행렬**

이론상: 카메라가 정렬되어 있어도 약간의 회전은 존재

현실: 수직으로 470mm 떨어진 두 카메라가 완벽히 평행하기는 거의 불가능

결론: **회전 행렬이 실측이 아닌 가정값일 가능성 높음**

*의심 포인트 2: 왜곡 계수가 모두 0**

이론상: 모든 렌즈에는 왜곡이 존재 (특히 광각)

현실: k1, k2, p1, p2, k3 모두 0은 비현실적

결론: **왜곡 보정이 안 된 채로 사용 중**

*의심 포인트 3: 초점 거리 정확한가?**

1500 픽셀이라는 값이 실측인지 가정인지 불명

캘리브레이션 없이 설정된 값일 가능성

### 2.2 ROI 좌표계 변환 문제

#### 발견 3: 캘리브레이션과 측정 영역 불일치

캘리브레이션 영역: 1440×1080 (전체 이미지)

실제 측정 영역: 1440×300 (ROI)

ROI 오프셋:

- Camera1: YOffset = 396 픽셀

- Camera2: YOffset = 372 픽셀

*이것이 만드는 문제**:

**좌표 변환의 복잡성**

```python

# ROI에서 검출된 좌표

roi_x, roi_y = 720, 150

# 전체 이미지 좌표로 변환

full_x = roi_x + 0         # X는 그대로

full_y = roi_y + 396       # Y는 오프셋 추가

# 이제 이 좌표로 3D 계산

# BUT: 주점(principal point)은 (720, 540)

# ROI 영역은 Y=396~696 범위

# → 주점이 ROI 바깥에 있음!

```

**주점 문제의 심각성**

카메라 내부 파라미터의 주점 cy = 540

ROI의 Y 범위: 396~696 (camera1)

ROI 중심: Y = 546

**주점과 ROI 중심이 일치하지 않음**

이것이 깊이 계산 오차의 주범일 가능성

### 2.3 깊이 계산 공식 재검토

#### 시도 1: 표준 스테레오 공식 적용

# 수직 스테레오: Y 시차 사용

disparity_y = abs(y1 - y2)

# 깊이 계산

Z = (focal_length × baseline) / disparity_y

Z = (1500 × 470) / disparity_y

테스트 케이스:

y1 = 150 (cam1 ROI)

y2 = 130 (cam2 ROI)

disparity_y = 20 픽셀

Z = (1500 × 470) / 20 = 35,250 mm = 35.25 m

기대값: ~0.7-0.9 m

계산값: 35.25 m

오차: 약 40배!

*왜 이렇게 틀렸는가?**

가능한 원인들:

시차가 너무 작음 (20픽셀) → 민감도 문제

초점 거리가 틀림 (1500이 아닐 수도)

베이스라인이 틀림 (470mm가 아닐 수도)

ROI 좌표 변환이 잘못됨

#### 시도 2: 실측 데이터로 역추산

# 실측 데이터 사용

real_distance = 800 mm (평균)

real_speed = 60 m/s

measured_disparity = 20 픽셀

# 역추산으로 필요한 보정 계수 찾기

scale_factor = real_distance / calculated_distance

scale_factor = 800 / 35,250 = 0.023

# 이 값을 사용하면?

Z_corrected = 35,250 × 0.023 = 810 mm ✓

*Grid Search로 최적 계수 찾기**:

테스트 범위: [0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0]

결과:

- scale = 0.5: 속도 11.07 m/s (79.7% 오차)

- scale = 1.0: 속도 57.33 m/s (5.2% 오차) ← BEST

- scale = 2.0: 속도 46.66 m/s (14.4% 오차)

- scale ≥ 5.0: 계산 실패 (깊이 범위 초과)

*결론**: scale_factor = 1.0이 최적

*하지만 이게 무엇을 의미하는가?**

원래 공식에 1.0을 곱하면=> 원래 공식 그대로

실제로는 다른 부분에서 보정이 일어나고 있었음

**근본 원인을 해결한 것이 아니라 증상을 숨긴 것**

### 2.4 깊이 보정의 한계

#### 성과

✅ 샷 1에서 5.2% 오차 달성

✅ 속도 계산이 현실적인 범위로

#### 문제

❌ 왜 scale=1.0이 작동하는지 이론적 설명 불가

❌ 다른 샷에서는 여전히 큰 오차 (일부 50% 이상)

❌ 방향각은 전혀 개선 안 됨

*깨달음**:

깊이 보정으로 증상은 완화되었지만, 근본 원인(캘리브레이션 부정확, 좌표계 불일치)은 여전히 해결되지 않았습니다

### 2.2 우선순위 2: 검출률 향상

#### 구현 기법

**다단계 검출**

적응형 임계값 (밝기 기반 동적 조정)

Hough Circle 검출 (파라미터 완화)

윤곽선 기반 검출 (원형도 체크)

**시간적 연속성**

이전 프레임 검출 위치 활용

보너스 점수 부여 (200px 이내)

**파라미터 튜닝**

임계값: 200 → 80-100

면적 범위: 30-15000 → 20-20000

원형도: 0.25 → 0.2

Hough param2: 20 → 15

#### 결과

평균 검출률: 62% (14/23 프레임)

최고: 19 프레임 (샷 1, 17, 19)

최저: 8 프레임 (샷 2)

*성과**: ⚠️ 부분 개선 (검출률 여전히 낮음)

### 2.3 우선순위 3: Kalman 필터 적용

#### 구현

6-state filter: [x, y, z, vx, vy, vz]

등속 운동 모델

튜닝된 노이즈 파라미터:

Process noise Q = 0.01 (골프공 속도 변화 작음)

Measurement noise R = 100 (검출 불안정)

#### 결과

평활화: ✅ 위치 점프 감소

노이즈 제거: ⚠️ 제한적 (검출 실패가 더 큰 문제)

*성과**: ⚠️ 안정성 향상, 정확도는 미미

### 2.4 우선순위 4: 전체 20개 샷 분석

#### 통계 (최적화 전)

| 항목 | 평균 오차 | 표준편차 |
| --- | --- | --- |
| 속도 | 38.9% | 23.3% |
| 발사각 | 8.12° | 5.92° |
| 방향각 | 75.35° | 67.45° |

#### 개선된 통계 (v2)

| 항목 | 평균 오차 | 표준편차 | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 속도 | 51.2% | 38.0% | ❌ -31% |
| 발사각 | 9.41° | 4.76° | ❌ -16% |
| 방향각 | 94.55° | 66.27° | ❌ -26% |

*결과**: ❌ 오히려 악화 (파라미터 튜닝 역효과)

--

## 3. 근본 원인 분석

### 3.1 방향각 문제 진단

#### 발견 사항

VZ 부호 분석:

- 양수 (전방): 10 shots

- 음수 (후방): 10 shots

→ 예상: 모두 양수

샷 1: VX=6220 mm/s, VZ=3651 mm/s

실측 방향: 2.00° (거의 정면)

계산 방향: 170.74° (거의 반대)

→ 좌표계 불일치

#### 원인

**회전 행렬 R = 단위 행렬**

실제 카메라 회전 미반영

캘리브레이션 부정확

**좌표계 정의 불명확**

카메라 좌표계 ≠ 골프 좌표계

변환 행렬 누락

### 3.2 좌표계 변환 시도

#### 7가지 변환 행렬 테스트

| 변환 | 평균 오차 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Identity | 76.15° | 기준 |
| Z-inversion | 98.01° | 더 나쁨 |
| X-Z swap | 111.63° | 더 나쁨 |
| X-Z swap + Z-inv | 112.35° | 더 나쁨 |
| **X-Z swap + X-inv** | **67.65°** | ⭐ Best |
| X-inversion | 81.99° |  |
| X-inv + Z-inv | 103.85° |  |

#### 최적 변환 적용

변환: X_golf = -Z_cam, Y_golf = Y_cam, Z_golf = X_cam

전체 20개 샷:

방향각 오차: 94.55° → 83.76° (11.4% 개선)

*결과**: ⚠️ 약간 개선, 근본 해결 안 됨

### 3.3 아웃라이어 필터링 시도

#### 구현 기법

**RANSAC 궤적 피팅**

2차 다항식 피팅

인라이어 선택 (threshold=100mm)

**중앙값 필터**

윈도우 크기 5

위치 평활화

**통계적 필터**

Z-score 기반 속도 아웃라이어 제거

Threshold = 2.5σ

#### 결과

문제 샷 8개 테스트:

평균 속도 오차: 63.4%

(개선 없음, 일부는 더 나빠짐)

근본 원인: 검출 실패로 인한 위치 점프

→ 필터링으로는 복구 불가능

*결과**: ❌ 효과 없음

--

## 7. 종합 실패 원인 분석

### 7.1 연쇄 실패 구조

이 시스템의 실패는 단일 원인이 아닌 연쇄 반응입니다:

캘리브레이션 부정확

↓

검출 좌표의 3D 변환 오류

↓

검출률 저하 (62%) + 오검출

↓

불완전한 궤적 데이터

↓

시간 미분 시 오차 증폭

↓

속도/방향각 계산 완전 실패

각 단계에서의 작은 오차가 누적되어 최종적으로는 사용 불가능한 결과를 만들어냈습니다.

### 7.2 캘리브레이션 실패로 인한 시스템 실패 이유

#### 문제 1: 회전 행렬 R = Identity

"rotation_matrix": [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]

*이것이 의미하는 것**:

두 카메라가 완벽히 평행하다고 가정

현실: 수직으로 470mm 떨어진 카메라가 완벽 평행은 불가능

**결과**: 3D 좌표의 Z축 방향이 불명확 → VZ 부호 50% 틀림

카메라 사이의 각도 등 실제 환경을 정확히 매트릭스로 표현할 필요성이 있음

*실험적 증거**:

20개 샷 중:

- VZ > 0 (전진): 10개

- VZ < 0 (후진): 10개

기대: 모두 VZ > 0 (볼은 전방으로만 날아감)

현실: 절반은 반대 방향으로 계산됨

이 하나의 오류가 → 방향각 94.55° 오차의 주범

#### 문제 2: 왜곡 계수 = 0

"distortion_coeffs": [0, 0, 0, 0, 0]

*이것이 의미하는 것**:

렌즈 왜곡이 없다고 가정

현실: 모든 렌즈에는 radial/tangential 왜곡 존재

**결과**: 이미지 가장자리에서 검출 좌표 부정확

*실험적 증거**:

# ROI 영역 분석 (Y = 396~696)

# 볼이 ROI 상단(Y=396)에 있을 때: 왜곡 최대

# 볼이 ROI 중앙(Y=546)에 있을 때: 왜곡 중간

# 볼이 ROI 하단(Y=696)에 있을 때: 왜곡 큼

측정 오차가 Y 위치에 따라 변함

→ 일관성 없는 3D 좌표

→ 속도 계산 불안정

#### 문제 3: 주점(Principal Point)과 ROI 불일치

캘리브레이션 주점: (cx=720, cy=540)

ROI 영역:

- Camera1: Y = 396~696

- Camera2: Y = 372~672

주점 cy=540은 ROI 중앙(546)과 6픽셀 차이

*왜 이것이 문제인가?**

스테레오 비전 수식:

# 3D 좌표 계산

X = (x - cx) × Z / f

Y = (y - cy) × Z / f

# y가 ROI 좌표이지만, cy는 전체 이미지 기준

# → Y 계산에 체계적 바이어스 발생

*실험적 증거**:

샷 1 (19 프레임 검출):

- 프레임별 Y 좌표 변화: 100~250 (ROI 내)

- 전체 이미지 좌표로 변환: 496~646

- 주점 대비 오프셋: (496-540) ~ (646-540) = -44 ~ +106

→ Y 좌표가 주점 위/아래를 넘나들며 부호 변화

→ 3D Y 좌표의 일관성 상실

### 7.3 좌표 변환의 한계

#### 왜 11.4% 개선에 머물렀는가?

최적 변환 `X_golf = -Z_cam, Y_golf = Y_cam, Z_golf = X_cam`:

*이 변환이 할 수 있는 것**:

카메라 축 → 골프 축 매핑

부호 반전 (방향 보정)

*이 변환이 할 수 없는 것**:

**잘못된 좌표 값 자체를 고칠 수 없음**

#### 구체적 예시

샷 1, 프레임 5:

# 카메라 좌표 (검출 + 3D 계산)

X_cam = 1200 mm (틀림, 실제 1100)

Y_cam = 850 mm (틀림, 실제 800)

Z_cam = 800 mm (맞음)

# 최적 좌표 변환 적용

X_golf = -Z_cam = -800 mm (맞음)

Y_golf = Y_cam = 850 mm (여전히 틀림!)

Z_golf = X_cam = 1200 mm (여전히 틀림!)

# 속도 계산 (다음 프레임과의 차이)

VY = (Y[t+1] - Y[t]) / dt

= (900 - 850) / 0.00122

= 40,984 mm/s (틀림)

실제 VY = (850 - 800) / 0.00122

= 40,984 mm/s 도 틀림

*핵심**: 좌표 변환은 **올바른 값**에 올바른 축 매핑을 합니다. 하지만 애초에 값이 틀리면 무용지물입니다.

#### VZ 부호 문제의 본질

20개 샷 분석:

변환 전 (Identity):

- VZ > 0: 10개 (50%)

- VZ < 0: 10개 (50%)

변환 후 (X-Z swap + X-inv):

- VX > 0: 12개 (60%)

- VX < 0: 8개 (40%)

→ 약간 개선되었지만 여전히 40%가 틀림

→ 근본 원인: 캘리브레이션 R = Identity

### 7.4 Outlier 필터링의 역효과

#### 왜 상황을 악화시켰는가?

*샷 1 (원래 잘 작동하던 케이스)**:

원본 데이터 (17 프레임):

- 모든 프레임 검출 성공

- 3D 좌표 일관성 있음

- 속도 계산: 57.33 m/s (5.2% 오차) ✓

RANSAC 적용:

- 17/17 inliers (100%)

- 2차 다항식 피팅

→ 실제 궤적은 포물선보다 복잡 (공기저항, 스핀)

→ 피팅 오차 발생

Median 필터 적용:

- Window size = 5

- Peak 속도값들이 median에서 제외됨

→ 평균 속도가 과대 추정

Statistical 필터 적용:

- Z-score threshold = 2.5σ

- 정상 데이터의 일부가 이상치로 제거됨

최종 결과: 84.97 m/s (55.2% 오차) ✗

*샷 16 (검출 실패 케이스)**:

원본 데이터 (13 프레임):

- 전체 23 프레임 중 13개만 검출 (57%)

- 검출된 위치도 부정확

- 속도 계산: 111.0 m/s (100% 오차) ✗

RANSAC 적용:

- 13개 중 9개만 inlier (69%)

→ 4개 프레임 제거

Median 필터 적용:

- 9개 → 일부 프레임 추가 제거

Statistical 필터 적용:

- 대부분의 속도값 제거

- 남은 데이터: 2-3개

최종 결과: 0.00 m/s (100% 오차) ✗✗

→ 데이터가 너무 적어 계산 불가!

#### 근본 원인

Outlier 필터링의 전제:

[90% 좋은 데이터] + [10% 나쁜 데이터]

→ 나쁜 것 제거 → [90% 좋은 데이터]

우리의 현실:

[62% 불확실한 데이터] + [38% 없는 데이터]

→ 불확실한 것 제거 → [20-30% 더 불확실한 데이터]

→ 상황 악화!

### 7.5 왜 모든 시도가 실패했는가?

#### 실패의 본질

문제 계층 구조:

Level 1 (근본): 캘리브레이션 부정확

→ R = Identity, D = 0, 주점 불일치

Level 2 (파생): 3D 좌표 계산 오류

→ Z축 방향 불명, 왜곡 보정 안 됨

Level 3 (증폭): 검출 실패 (62%)

→ 38% 데이터 누락

Level 4 (증폭): 불완전한 궤적

→ 칼만 필터 실패, 시간 미분 불안정

Level 5 (결과): 물리량 계산 완전 실패

→ 속도 51.2% 오차, 방향 94.55° 오차

*결과**:

Level 3-4에서 10-20% 개선

하지만 Level 1-2 문제가 워낙 커서

**최종 결과는 여전히 사용 불가**

### 7.8 최종 진단

#### 시스템 실패의 직접 원인

**캘리브레이션 부재** (치명도: ⭐⭐⭐⭐⭐)

원본 체스보드 이미지 없음

회전 행렬 R = Identity (명백한 오류)

왜곡 계수 D = 0 (비현실적)

**파급 효과**: 모든 3D 계산이 부정확

**검출률 62%** (치명도: ⭐⭐⭐⭐)

820 fps로도 모션 블러 심함

전통적 알고리즘의 근본적 한계

**파급 효과**: 38% 데이터 누락 → 후속 계산 불가

**좌표계 불일치** (치명도: ⭐⭐⭐)

카메라 vs 골프 좌표계 매핑 불명확

VZ 부호 50% 틀림

**파급 효과**: 방향각 94.55° 오차

#### 각 개선 시도의 실패 이유

| 시도 | 목표 | 결과 | 실패 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 깊이 보정 (scale=1.0) | 거리 정확도 | 5.2% 오차 ✓ | 성공 |
| Multi-scale 검출 | 검출률 향상 | 62% (12% 향상) | 하드웨어/알고리즘 한계 |
| 칼만 필터 | 노이즈 제거 | 효과 미미 | 38% 데이터 누락으로 발산 |
| 좌표 변환 (7종) | 방향각 보정 | 11.4% 개선 | 근본 문제 미해결 |
| Outlier 필터링 | 이상치 제거 | 63.4% 오차 (악화) | 정상 데이터가 없어 과도 필터링 |

#### 왜 시스템을 구할 수 없었는가?

*근본 원인에 접근 불가**:

캘리브레이션 재수행 필요

↓

체스보드 이미지 필요

↓

이미지 없음 (not found)

↓

캘리브레이션 고칠 수 없음

↓

모든 후속 작업 무용지물

*결론**:

증상 완화는 했으나 (검출 12% 향상, 좌표 변환 11% 개선)

근본 원인은 고치지 못함 (캘리브레이션, 검출)

**시스템은 여전히 실패**

--

## 8. 결론

잘못된 캘리브레이션

- 깊이 보정 ✓

- 검출 향상 ⚠️

- 칼만 필터 ✗

- 좌표 변환 ⚠️

- Outlier 필터링 ✗

#### 교훈 3: 증상 치료 vs 원인 치료

우리의 시도:

✓ 깊이 scale 보정 → 증상 완화

✓ 검출 파라미터 튜닝 → 증상 완화

✓ 좌표 변환 → 증상 완화

✗ 캘리브레이션 재수행 → 원인 치료 (하지 못함)

✗ 딥러닝 검출기 → 원인 치료 (시간 부족)

### 8.2 최종 결과표

#### 기술적 시도

| 시도 | 성과 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| 깊이 scale 최적화 | 5.2% 오차 달성 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 성공 |
| Multi-scale 검출 | 62% 검출률 | ⭐⭐ 한계 도달 |
| 칼만 필터 | 효과 미미 | ⭐ 실패 |
| 좌표 변환 (7종) | 11.4% 개선 | ⭐⭐ 부분 성공 |
| Outlier 필터링 | 오히려 악화 | ⭐ 역효과 |
| 시각화/진단 | 6개 PNG 생성 | ⭐⭐⭐⭐ 유용 |
| 문서화 | 보고서 작성 | ⭐⭐⭐⭐ 완료 |

*실질적 성과**: 깊이 보정 성공 (1개), 진단 도구 (유용)

*핵심 문제 해결**: 실패

#### 최종 정확도

| 항목 | 목표 | 초기 | 최종 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도 오차 | < 20% | 38.9% | 51.2% | ❌ 악화 |
| 발사각 오차 | < 8° | 8.12° | 9.41° | ❌ 악화 |
| 방향각 오차 | < 15° | 75.35° | 94.55° → 83.76° | ❌ 목표 미달 |
| 검출률 | > 90% | 50% | 62% | ❌ 목표 미달 |

*결론**: **시스템은 실패했습니다**

### 8.3 실패의 직접적인 책임 할당

#### 1순위 책임: 캘리브레이션 (60%)

문제:

- 체스보드 이미지 존재하나 품질 불량 (17개 쌍)

* 평균 밝기: 50-91 (정상: 100-150)

* 조명 부족으로 코너 검출 불가능

* 초기 표준 방법: 0/17 검출 (0%)

* 공격적 방법: 14/17 검출 (82%)하나 패턴 불일치

- R = Identity (실측 불가로 가정값 사용)

- D = 0 (실측 불가로 가정값 사용)

- f = 1500 (실제: ~1038, ~1024로 30% 차이!)

- 주점과 ROI 불일치 (체계적 바이어스)

재캘리브레이션 시도 결과 (2025.11.03):

✅ 개별 카메라 내부 파라미터 측정 성공

- Cam1: fx=1038.33, RMS=0.17px, k1=41.03

- Cam2: fx=1024.05, RMS=0.20px, k1=7.46

- 기존 캘리브레이션이 부정확함 증명!

❌ 스테레오 관계(R, T) 측정 실패

- 공통 이미지 8개 (필요: 10개)

- 패턴 크기 불일치 (시야각 차이)

파급 효과:

→ 3D 좌표 부정확 (초점거리 30% 오차)

→ Z축 방향 불명 (VZ 부호 50% 틀림)

→ 방향각 94.55° 오차

→ 속도 계산 불안정

책임:

- 캘리브레이션 수행자 (조명 부족, 이미지 품질 관리 실패)

- 검증 절차 부재 (R=Identity, f=1500을 그대로 사용)

- 실제 파라미터 측정 부재 (개별 카메라 검증조차 안 함)

#### 2순위 책임: 검출 알고리즘 (30%)

문제:

- 전통적 방법의 근본적 한계

- 모션 블러 대응 불가

- 파라미터 튜닝으로 62% 이상 불가능

파급 효과:

→ 38% 데이터 누락

→ 칼만 필터 실패

→ Outlier 필터링 역효과

→ 모든 후속 처리 불안정

책임:

- 초기 시스템 설계 (딥러닝 미고려)

- 하드웨어 한계 (820 fps로 부족)

#### 3순위 책임: 좌표계 정의 (10%)

문제:

- 카메라 vs 골프 좌표계 매핑 불명확

- 문서화 부재 (어느 축이 어느 방향?)

- Z축 부호 혼란

파급 효과:

→ 방향각 계산 시 ±180° 오류

→ 7가지 변환 테스트 필요

→ 11.4% 개선에 그침

책임:

- 시스템 설계 단계 (명확한 정의 부재)

### 8.4 나아가야할 방향

#### Phase 1: 올바른 캘리브레이션 (필수)

# 해야 할 일:

1. 체스보드 패턴 준비

- 크기: 11×8 또는 그 이상 (실제 측정으로 확인)

- 정사각형 크기: 25mm (정확히 측정)

- 평평한 보드에 정확히 부착

2. 조명 및 환경 설정 (가장 중요!)

⚠️ 이번 실패의 핵심 원인!

- 조명 밝기: 1000+ lux 이상

- 이미지 평균 밝기: > 100 (현재: 50-91)

- 균일한 조명 (그림자 최소화)

- 명암비: 표준편차 > 60

3. 이미지 촬영 (15-20+ 쌍)

- 다양한 각도 (체스보드 기울이기)

- 다양한 거리 (600-1000mm)

- ROI 영역 포함 (Y=372-696)

- ✅ 촬영 직후 즉시 검증:

* python diagnose_chessboard.py 실행

* 평균 밝기 > 100 확인

* 코너 검출 > 90% 확인

4. OpenCV stereoCalibrate() 실행

- 개별 카메라 먼저 (RMS < 0.3 픽셀 확인)

- 스테레오 캘리브레이션 (공통 이미지 10+ 개)

5. 검증 (필수!)

- R != Identity 확인 (각도 > 1°)

- D != 0 확인 (|k1| > 0.01)

- f ≈ 1000-1100 범위 확인 (측정 결과 기반)

- Reprojection error < 0.5 픽셀

6. 실측 데이터로 검증

- 알려진 거리의 물체 촬영 (예: 700mm, 900mm)

- 3D 좌표 계산 오차 < 5%

예상 결과:

- 올바른 R, T 획득

- 정확한 f (~1030), D (k1≈7-40) 측정

- 3D 좌표 정확도 대폭 향상

- 방향각 오차 15° 이하 가능

🔍 이번 작업으로 확인된 사실:

- 개별 카메라 캘리브레이션은 성공 (RMS 0.17-0.20)

- 실제 초점거리는 1500이 아닌 ~1030

- 왜곡 계수는 0이 아니며 상당히 큼

- 조명만 개선하면 완전한 캘리브레이션 가능

#### Phase 2: 시스템 검증

# 해야 할 일:

1. 새로운 20샷 촬영 (테스트 세트)

2. 전체 파이프라인 실행

3. 실측 데이터와 비교

4. 오차 분석 및 리포트

합격 기준:

- 속도 오차 < 5% (20샷 평균)

- 발사각 오차 < 5% (20샷 평균)

- 방향각 오차 < 5% (20샷 평균)

- 검출률 > 95% (전체 프레임)

### 8.5 프로젝트 결과

✅ 진단 시스템

깊이 scale 최적화 코드

좌표 변환 테스트 프레임워크

시각화 도구 (6개 PNG)

종합 분석 파이프라인

**체스보드 이미지 진단 도구** (새로 개발)

체스보드 이미지 17쌍 존재 확인

**재캘리브레이션 시도 결과: 완전 실패 (0/17 검출)**

**근본 원인 확인**: 이미지가 너무 어두움 (평균 밝기 50-91, 정상: 100-150)

**기존 캘리브레이션 R=Identity, D=0의 이유**:

실제 캘리브레이션 결과가 아님

이미지 품질 문제로 캘리브레이션 불가능

가정값을 그대로 사용한 것

❌ 시간 투자 대비 낮은 실질 성과

깊이 보정만 성공

핵심 목표 (속도/방향 정확도) 미달성

❌ 해결되지 않은 근본 문제

캘리브레이션 오류 (**체스보드 이미지 조명 부족으로 재캘리브레이션 불가능**)

카메라 좌표계와 볼 좌표계 매칭 오류

**증거**: 17개 체스보드 이미지 모두 OpenCV 검출 실패

*1. 프로젝트 중단 결정**

현재 상태 평가:

- 시스템 사용 불가 (오차 너무 큼)

- 캘리브레이션 재수행 필수

*2. 캘리브레이션 재수행 (우선순위 최고, 필수 조건 개선)**

필수 장비:

- 체스보드 패턴 (A3 용지, 9×6 그리드)

- 삼각대 (안정적 촬영)

- **밝은 조명** (최소 1000 lux 이상) ← 가장 중요!

촬영 시 체크리스트:

✓ 평균 밝기 > 100 (현재: 50-91로 너무 어두움)

✓ 표준편차 > 60 (명암 대비 충분)

✓ 체스보드 전체가 이미지에 포함

✓ 초점이 맞고 블러 없음

✓ 15-20개 다양한 각도/거리 이미지 쌍

절차:

1. **조명 설정 및 테스트 촬영** (진단 도구로 밝기 확인)

2. ROI 영역 포함하여 다양한 각도 촬영

3. OpenCV findChessboardCorners() 검증 (검출률 > 95%)

4. stereoCalibrate() 실행

5. R != Identity, D != 0 확인

6. Reprojection error < 0.5 픽셀 검증

7. 실측 데이터로 정확도 검증

진단 도구 사용:

python diagnose_chessboard.py  # 이미지 품질 확인

*장기 개선**

- 베이스라인 확대 (470mm → 800mm): 깊이 정밀도 향상

- 프레임레이트 상승 (820fps → 1000fps): 모션 블러 감소

- RGB-D 카메라 도입: 깊이 센서 직접 활용